Проект

Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении   инвестиционной программы  «Комплексное  развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2023 – 2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011года  №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013года №641 «Об инвестиционных и производственных  программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановление Правительства Российской Федерации от 17ноября 2017 года   № 1390, администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  постановляет:

- Утвердить инвестиционную программу Давлекановского Муниципального Унитарного Предприятия  «ГорКомСервис» «Комплексное  рразвитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  на 2023– 2024 годы».

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан Биктимирова Д.Ю.

Глава администрации

В.В.Гапоненко

# Приложение

к Постановлению Администрации

городского поселения город Давлеканово

муниципального района Давлекановский район

Республики Башкортостан

от «____» __________ 2023 г. № _____

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРОГРАММА

«Комплексное  рразвитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  на 2023– 2024 годы»

2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт………………………………………………………………………………3

- Общая характеристика ДМУП «ГорКомСервис»………………………...…..…...4

- Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов

централизованного водоснабжения и (или) водоотведения………………,..........….......9

4. Источники финансирования инвестиционной программы…………..…….….............11

5.Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения

и водоотведения…………………………………………….………………………....…..13

6. Перечень мероприятий инвестиционной программы…………………………..……...14

7. График реализации мероприятий инвестиционной программы…………..………..…17

8. Расчет эффективности инвестирования средств………………………………....….....21

9. Расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в период

реализации инвестиционной программы……………..………………………….......…..22

- Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения  Давлекановского  муниципального унитарного предприятия «ГорКомСервис»

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | Давлекановское муниципальное унитарное предприятие «ГорКомСервис» (далее – ДМУП «ГорКомСервис») |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 453403, Республика Башкортостан, г.Давлеканово, ул. Энгельса, д.12 |
| Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы (телефон, адрес электронной почты) | телефон 7 34768 3-25-30, e-mail: ooovodadav@rambler.ru |
| Реквизиты организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | ИНН 0259011320 ОГРН 1120259000102 БИК 048073770 КПП 025901001 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, 453403, Республика Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Карла Маркса, д.119, т.(34768)24840 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, 453403, Республика Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Карла Маркса, д.119, т.(34768)24840 |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам, 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д.17. |
| Цели программы | Разработать единый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития системы водоснабжения и водоотведения городского поселения город Давлеканово на 2019-2023 годы, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства |
| Задачи программы | - повышение качества предоставляемых услуг, параметров комфорта проживания в жилых помещениях; - повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; - повышение качества предоставления коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения; - снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения; - повышение эффективности работы системы водоотведения городского поселения город Давлеканово при минимальном негативном воздействии на окружающую среду; |
| Сроки реализации программы | с 2023 года по 2024 год |

2.Общая характеристика деятельности ДМУП «ГорКомСервис»

Основной задачей  ДМУП «ГорКомСервис» является обеспечение бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения. Централизованная система водоснабжения, представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на два составляющих:

- Подъём подземных вод;

- Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города .

Подъем воды из подземных источников осуществляется  насосными станциями 1 подъема на водозаборах: Южный, Кирзаводской и Курманкеевский. Работающих скважин - 17. Из насосных станций II и III подъема производится транспортировка воды потребителям города. Протяженность водопроводных сетей – 97,59 км.

Отведение стоков в очистные сооружения канализации осуществляется  насосными станциями: КНС-0, КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5. Производительность биологических очистных сооружений канализации составляет 2,1 тыс.куб.м. Протяженность канализационных сетей – 40,09км.

Основными потребителями  услуг водоснабжения и водоотведения являются население – 78,7%, бюджетные организации - 11%, промышленные и прочие потребители – 10,3%.

Описание действующей системы водоснабжения

Основные технологические показатели

- Курманкеевский водозабор – 6 скважины;

Производительность водозабора, оборудованных ЭЦВ6-25-70

составляет 600м3/сутки (Q=740 м3/сутки);

- Кирзаводской водозабор – 6 скважин;

Производительность водозабора, оборудованных ЭЦВ6-16-110,ЭЦВ6-25-110

составляет 1000 м3/сутки (Q=643 м3/сутки);

- Южный водозабор – 7 скважин;

Производительность водозабора, оборудованных ЭЦВ6-16-75

составляет 1400 м3/сутки (Q=590 м3/сутки)

- Насосная станция II – го подъема -1 шт.;

- Насосная станции III-го подъема -1 шт.;

- Протяженность водопроводных сетей – 97,59 км;

- Протяженность водоводов – 9,5км;

- Разводящих сетей – 82,692 км;

- На водопроводных сетях – 20 водозаборных колонок, 85 пожарных гидранта.

Основными источниками водоснабжения города Давлеканово являются три водозабора: Кирзаводской, Курманкеевский и Южный.

Курманкеевский водозабор :

Качество воды водозабора  пока не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

-по общей жесткости 21,3 мг экв/дм3.;

-по содержанию сульфатов 680 мг/дм3,кальция 290 мг/дм3;

-по общей минерализации 1560 мг/дм3.

Кирзаводский водозабор :

Территория водозабора ограждена частично.

Качество воды скважин Кирзаводского водозабора пока не отвечает требованиям    СанПиН 2.1.4.1074-01

- по общей жесткости 21,4 мг экв/дм3;

- по содержанию сульфатов 786 мг/дм3,кальция 298 мг/дм3;

- по общей минерализации 1590 мг/дм3.

Южный  водозабор :

Территория водозабора ограждена полностью.

Качество воды скважин Южного водозабора пока не соответствует требованиям СанПиН 2.1.411074-01

- по общей жесткости 17,38 мг экв/дм3,

- по содержанию сульфатов 590 мг/дм3, кальция- 248 мг/дм3,

-  по общей минерализации 1378 мг/дм3.

Действующая схема водоснабжения предусматривает подачу воды из двух водозаборов Южного  и Курманкеевского на площадку  II подъема в два РЧВ  1000 м3 каждый. Из насосной II подъема часть воды подается в городскую сеть, а часть вместе с водой из Кирзаводского водозабора на площадку III подъема в РЧВ 1000 м3 и два  РЧВ по 250 м3 каждый. В этих РЧВ производится обеззараживание воды гипохлоритом Са, хлораторные отсутствуют, хлорирование проводится вручную. Насосной станцией  III подъема осуществляется подача  воды в разводящую сеть.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Источники водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства г.Давлеканово

Южный водозабор

| №№ п/п | Показатели | Ед.изм. | Скважина №6 | Скважина №7 | Скважина №8 | Скважина №9 | Скважина №11 | Скважина №5,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Глубина | М | 20,0 | 18,0 | 15,0 | 16,0 | 17,5 | 20 |
| 2. | Марка насоса |  | ЭЦВ6-16-75 | ЭЦВ6-16-75 | Jetex C6 SS45-7 | ЭЦВ6-25-70 | ЭBARA OY6BHE 20-9 | б/насос |
| 3. | Производительность насоса | М3/час | 16 | 16 | 27 | 16 | 16 |  |
| 4. | Эл.двигатель |  | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 |  |
| 5. | Напряжение | В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |  |
| 6. | Стат.уровень воды | М | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 1,0 |
| 7. | Динамический уровень воды | М | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
| 8. | Год установки насоса |  | 2013 | 2013 | 2022 | 2022 | 2022 |  |

Курманкеевский водозабор

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Скважина №21 | Скважина №25 | Скважина №27 | Скважина №28 | Скважина №29 | Скважина №27А | Скважина №28А | Скважина №30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Глубина скважины | м | 21,0 | 25,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 2. | Марка насоса |  | ЭЦВ6-25-100 | ЭЦВ6-25-100 | ЭЦВ6-25-100 | ЭBARA OY6BHE 32-6 | Jetex C6 SS3 17-13 | ЭBARA OY6BHE 32-6 | ЭBARA OY6BHE 32-6 | ЭBARA OY6BHE 32-6 |
| 3. | Производительность насоса | М3/час | 25 | 25 | 25 | 45 | 17 | 45 | 45 | 45 |
| 4. | Эл.двигатель |  | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 |
| 5. | Напряжение | В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 6. | Стат.уровень воды | м | 3,5 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 7. | Динамический уровень воды | м | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 8. | Год установки насоса |  | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | 2020 |

Кирзаводской водозабор

| №№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Скважина №1 | Скважина №3 | Сква-жина №6 | Сква-жина №7 | Сква-жина №8 | Сква-жина №8А | Сква-жина №9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Глубина | М | 57,0 | 46,0 | 56,0 | 60,0 | 69,0 |  | 55,0 |
| 2. | Марка насоса |  | ЭЦВ6-16-110 | ЭBARA OY6BHE 209/5.5 | ЭЦВ6-16-110 | Jetex C6 SS3 17-13 | Jetex C6 SS3 17-13 | ЭBARA OY6BHE 32-6 | Jetex C6 SS3 17-13 |
| 3. | производительность насоса | М3/час | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 45 | 17 |
| 4. | Эл.двигатель |  | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 |
| 5. | Напряжение | В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 6. | Стат.уровень воды | М | 15,0 | 14,0 | 20,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 7. | Динамический уровень воды | М | 17,5 | 16,0 | 22,0 | 18,5 | 21,0 | 21,0 | 21,5 |
| 8. | Год установки насоса |  | 2018 | 2020 | 2017 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 |

Из общей протяженности сетей 97,59 км порядка 21% - чугунные трубы,59 % стальные, 20% - трубы из полимерных материалов

Срок  эксплуатации :

до 15 лет       - 37,535 км – износ 30 %;

До 20 лет      - 12,241 км     -  износ 89 %;

Свыше 20 лет ( год пуска в эксплуатацию 1956-1984гг.) – 35,945 км   - износ 90-100 %.

Стальные водопроводы подвержены сильной коррозии  и имеют ограниченную пропускную способность.

Чугунные трубопроводы часто повреждаются из-за подвижки грунтов в зимний  период.

Следовательно, при высокой аварийности имеют место большие потери воды  (более 20%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся насосных станций не обеспечивают гарантию качества питьевой воды по всем нормативным показателям.

Насосная станция III подъема – ввод в эксплуатацию  в 1998 г.;

РЧВ 1000 м3 – 1 шт; РЧВ 250 м3- 4  шт.

Насосная станция II подъема – ввод в эксплуатацию  в 2004 г.;

РЧВ 1000 м3 – 2 шт.

Резервные источники  электроснабжения изначально при проектировании водозаборов не были предусмотрены. Давлекановский МУП «ГорКомСервис» ведет переговоры с электроснабжающей организацией  по рассмотрению вопроса включения строительства дополнительной резервной электрической линии  в инвестиционную программу электроснабжающей организации .

В части оснащения приборами учета  на водозаборах так же изначально не было предусмотрено при проектировании . Установка приборов учета на скважинах для контроля объема поднятой воды предусмотрена в «Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021-2023годы». Измерительные приборы  установлены  в 4 квартале 2021года.

Надёжность системы водоснабжения муниципального образования город Давлеканово характеризуется, как удовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах – 0,12 ед./км.,  при норме 0,1-0,2 ед./км.;

- индекс реконструируемых сетей – 2,62 %, при норме 4-5 %.

сооружений входят: приемная камера, три аэротенка, вторичные отстойники совмещенные с аэротенками, воздуходувка. Из-за физического и морального износа очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку сточных вод, в связи с чем стоки сбрасываются в водный объект недостаточно очищенными. Учет сбрасываемых сточных вод ведется ультразвуковым расходомером типа УРСВ-010.

Описание системы водоснабжения муниципального образования город Давлеканово

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источники водоснабжения |  |  |
| 1.1. | Количество водозаборных сооружений | Единиц | 3 |
| 1.2. | Количество водозаборных сооружений, оснащенных резервными источниками энергоснабжения | Единиц | 0 |
| 1.3. | Мощность резервных источников электроснабжения водозаборных сооружений | кВт | - |
| 1.4. | Износ водозаборных сооружений | % | 67 |
| 1.5. | Количество скважин (водоприёмников для поверхностных водозаборов) | единиц | 19 |
| 1.6. | Количество скважин (водоприёмников для поверхностных водозаборов), в работе | единиц | 17 |
| 1.7. | Мощность водозабора установленная (проект) | тыс. м3/сут. | 3 |
| 1.8. | Мощность водозабора существующая | тыс. м3/сут. | 1,75 |
| 1.9. | Дефицит мощности водозабора (по факту) | тыс. м3/сут. | 1,25 |
| 1.10 | Оснащённость водозаборов приборами учёта и автоматики (указать количество, где установлены приборы учета и потребность) | ед. | - |
| 1.11. | Оснащенность устройствами передачи информации в диспетчерскую | ед. | - |
| 1.12. | Оснащенность скважин (водозабора) устройствами регулирования подачи воды (мягкий пуск, частотники) | % | - |
| 1.13. | Общее потребление электроэнергии на подъем воды в сутки, месяц, год | кВт/сут. кВт/мес. кВт/год | 3185 76455 917458 |
| 3 | Сети хозяйственно-питьевого водопровода |  |  |
| 3.1. | Протяженность водопроводных сетей (по диаметрам труб), в том числе: | км | 97,59 |
|  | водопроводных сетей, исполненных с применением современных материалов (полиэтилен и т.д.) | км | 17,1 |
| 3.2. | Износ водопроводных сетей | % | 67 |
| 3.3. | Протяженность ветхих водопроводных сетей | км | 45,47 |
| 3.5. | Потери воды в сетях на 1км сети | м3/км/год | 0,3 |
| 3.6. | Количество аварий на 1 км сетей за год | единиц | 0,2 |
| 3.7. | Доля сетей, имеющих резерв пропускной способности | % | 0 |
| 3.8. | Удельный расход электроэнергии на транспортировку питьевой воды по водопроводным сетям до потребителя | кВт ч./м3 | 1,9 |

Описание действующей системы  водоотведения

- Очистные сооружения канализации производительность -1,2 тыс.м3/сутки

(проектная мощность – 2,1 тыс.м3/сутки);

Протяженность  канализационных сетей -40,09 км;

Шесть канализационных насосных станций КНС-0,КНС-1,КНС-2,КНС-3,КНС-4,КНС-5.

Система водоотведения служит для обеспечения экологической и санитарно эпидемиологической безопасности зон проживания  населения.

Главная проблема - высокий износ напорных коллекторов, построенных в 1979-1984 годах. Остальные сети водоотведения построены из керамических, чугунных и асбоцементных труб, причем 45 % из них полностью отработали свой ресурс.

Канализация в городе неполная, раздельная, самотечно-напорная, с удалением хозяйственно-фекальных и производственных стоков единой сетью.

Состояние канализационных сетей:

Срок эксплуатации:

до 15 лет   -23,003 км – износ 27%;

до 20 лет  - 3,2  км – износ 51 %;

свыше 20 лет – 5,17 км  - износ 77 %  (1976-1984 гг.)

Очистка сточных вод города осуществляется на биологических очистных сооружениях. В настоящее время  на БОС производится очистка 1,2 тыс.м3/сутки стоков при проектной производительности 2,1 тыс.м3/сутки. Следует отметить, что сброс очищенных сточных вод осуществляется в городской черте.

Площадка очистных сооружений расположена на юго-восточной окраине города. Приемник очищенных стоков – р.Дема. В состав очистных сооружений входят: приемная камера, три аэротенка, вторичные отстойники совмещенные с аэротенками, воздуходувка. Из-за физического и морального износа очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку сточных вод, в связи с чем стоки сбрасываются в водный объект недостаточно очищенными. Учет сбрасываемых сточных вод ведется ультразвуковым расходомером типа УРСВ-010.

Настоящая инвестиционная программа  направлена на постепенное  устранение проблем  водоснабжения и водоотведения и включает в себя мероприятия по реконструкции отдельных  участков.

Аэрация – процесс насыщения жидкости воздухом через аэраторы, посредством принудительной его подачи с помощью воздуходувок-компрессоров. Насыщение воды кислородом воздуха является основой для биологического процесса очистки хозяйственно-бытовых стоков в очистных сооружениях. Резервуары, в которых происходит аэрация, носят название аэротенки. В них создаются комфортные условия для жизнедеятельности микроорганизмов и бактерий, а именно поддерживаются оптимальные концентрация растворённого кислорода и температура стока. Благодаря аэрации, при поступлении стоков происходит постепенное образование из субстрата хлопьев активного ила. В дальнейшем, на нём развиваются колонии аэробных бактерий и микроорганизмов, которые его поглощают, то есть осуществляют переработку как сложных жиров, мочевины, так и других сложных загрязняющих веществ в более простые (например, аммонийные соединения – до молекулярного газообразного азота). Но всё это невозможно без аэрации, без растворенного кислорода. Если в установке не будет принудительной, активной подачи воздуха, очистка будет проводиться только за счёт осаждения и процессов гниения, что означает присутствие запаха, а это в большинстве случаев недопустимо. Для процесса аэрации, а в конечном итоге для эффективной глубокой биологической очистки стоков, очень важно понимать, что именно кислород в подаваемом воздухе играет ключевую роль. То есть компрессор-воздуходувка должен быть обеспечен возможностью забора свежего воздуха извне. Для чего во всех системах автономной канализации имеются либо специальные отверстия в корпусе, либо, так называемый, «грибок», расположенный на крышке станций автономной канализации. Активный ил, представляющий собой компактные хлопья зооглейных скоплений бактерий, должен находиться в аэротенке во взвешенном состоянии. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности бактерий и поддержания активного ила во взвешенном состоянии в аэротенк должен непрерывно подаваться воздух. Регенерацию активного ила необходимо предусматривать при ВПК поступающей в аэротенк воды свыше 150 мг/л, а также при наличии в воде вредных производственных примесей. Концентрацию активного ила в аэротенке следует поддерживать около 3 г/л, считая по сухому веществу. В каждой точке аэротенка должен быть растворенный кислород. В сточной воде, выходящей из аэротенка, его должно быть не менее 2 мг/л. При отсутствии кислорода необходимо увеличить количество подаваемого воздуха. Эффективность работы (а также работоспособность) отдельных очистных сооружений или их комплекса контролируется по составу сточных вод и осадков до и после их пребывания на каждом этапе очистки, а также после всего комплекса очистных сооружений. Состав сточных вод и осадков проверяются не реже одного раза в десять дней.

Эксплуатация, контроль технологических параметров, обслуживание и ремонт очистных сооружений производится согласно инструкций по эксплуатации, а также СНиП 2.04.03-85 и действующих нормативно-технических документов.

ДМУП “ГорКомСервис”предусмотрено строительство новых очистных  сооружений канализации, так как существующая технология очистки стоков  и состав сооружений не обеспечивают требуюмую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды  в водных объектах. С 2000 года ведется строительство общегородских ОСК, но в связи с недостаточностью финансирования строительство приостановлено в августе 2004 г. Эти работы планируется продолжить при финансовом обеспечении.

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально–экономическим развитием городского поселения город  Давлеканово. В настоящее время планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на систему водоотведения.

- ПЛАНОВЫЕ Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения и водоотведения  на 2023-2024гг.

| № п/п | Наименование объекта | Показатели качества питьевой (горячей) воды % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  |  | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  |  |
|  |  | Текущее значение | 2023 | 2024 | Текущее значение | 2023 | 2024 | Текущее значение | 2023 | 2024 | Текущее значение | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ограждения 1-го пояса ЗСО по периметру Южного водозабора | 0 | 0 | 0 |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Реконструкция канализационных сетей | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |

| Показатель надежности и бесперебойности, ед/км |  |  |  |  |  | Показатели очистки сточных вод, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  |  | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  |  | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  |  | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |  |  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения |  |  |  |
| Текущее значение | 2023 | 2024 | Текущее значение | 2023 | 2024 | Текущее значение | 2023 | 2024 | Текущее значение | 2023 | 2024 | Текущее значение | 2023 | 2024 |
| - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,017 | 0,016 | 0,015 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,005 |
| - | - | - | 0,04 | 0,037 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  | удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды. Гкал/куб.м |  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м |  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м |  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м |  |  |
| Текущее значение | 2023 | 2024 | Текущее значение |  | 2023 | 2024 | Текущее значение |  | 2023 | 2024 | Текущее значение |  | 2023 | 2024 | Текущее значение | 2023 | 2024 |
|  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 4,23 | 4,18 | 4,13 | - |  | - | - | - |  | - | - | 1,96 |  | 1,94 | 1,9 | - | - | - |
|  |  |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | 1,31 | 1,3 | 1,3 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущее значение |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 0,38 |  |  |  | 0,38 |  |  |  | 0,37 |  |  |  |

3.1	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения и водоотведения в целом по предприятию ДМУП «ГорКомСервис» за 2021г:

| № п/п | Наименование объекта | Показатель надежности и бесперебойности, ед/км |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче г холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  | Доля потерь воды в централизован-ных системах водоснабжения при транспор-тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт | план | факт |
| 1. | ДМУП "ГорКомСервис" водоснабжение | 0,017 | 0,017 |  |  | 9% | 9% | 1,9 |  | 1,29 |  |  |
| 2. | ДМУП "ГорКомСервис" водоотведение |  |  | 0,04 | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,38 | 0,38 |

4.Источники финансирования инвестиционной программы

Финансовые    потребности, необходимые для реализации мероприятий

инвестиционной программы–   финансовый план

| №№ п/п | Наименование объекта | Мероприятия по объектам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | Итого ,тыс. руб |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей | 4120,9 | 1219,35 | 5340,25 |
| 2. | Реконструкция канализационных сетей | - | 2674,17 | 2674,17 |
| 3. | Строительство ограждения 1-го пояса ЗСО по периметру Южного водозабора | - | 340,00 | 340,00 |
|  | Всего по плану: | 4120,9 | 4233,52 | 8354,42 |

Требуемый объем финансирования для реализации мероприятий инвестиционной программы составит 8,35 млн.руб.

В   финансовые   потребности   включен  весь  комплекс  расходов,  связанных  с  проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся:

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик

Источники финансирования инвестиционной программы:

| №, п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2023 план | 2024 план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по инвестиционной программе | 8354,42 | 4120,9 | 4233,52 |
| 1. | Собственные средства, в том числе |  |  |  |
| 1.1 | амортизационные отчисления |  |  |  |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |
| 1.3 | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |
| 1.4 | прочие собственные средства |  |  |  |
| 2. | Заемные средства в том числе |  |  |  |
| 2.1 | Кредиты ,займы |  |  |  |
| 2.2 | прочие привлеченные средства |  |  |  |
| 3. | Бюджетные средства Республики Башкортостан |  |  |  |
| 4. | Бюджетные средства муниципального образования | 8354,42 | 4120,9 | 4233,52 |
| 5 | Прочие источники финансирования |  |  |  |
| 6. | Водоснабжение, в том числе: | 5680,25 | 4120,9 | 1559,35 |
| 6.1 | Собственные средства, |  |  |  |
| 6.1.1 | амортизационные отчисления |  |  |  |
| 6.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |
| 6.1.3 | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |
| 6.1.4 | прочие собственные средства |  |  |  |
| 6.2 | Заемные средства, в том числе |  |  |  |
| 6.2.1 | Кредиты,займы |  |  |  |
| 6.2.2 | прочие привлеченные средства |  |  |  |
| 6.3 | Бюджетные средства Республики Башкортостан |  |  |  |
| 6.4 | Бюджетные средства Муниципального Образования | 5680,25 | 4120,9 | 1559,35 |
| 6.5 | Прочие источники финансирования |  |  |  |
| 7 | Водоотведение, в том числе: | 2674,17 | - | 2674,17 |
| 7.1 | Собственные средства, в том числе |  |  |  |
| 7.1.1 | амортизационные отчисления |  |  |  |
| 7.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |
| 7.1.3 | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |
| 7.1.4 | прочие собственные средства |  |  |  |
| 7.2 | Заемные средства |  |  |  |
| 7.2.1 | Кредиты, займы |  |  |  |
| 7.2.2 | прочие привлеченные средства |  |  |  |
| 7.3 | Бюджетные средства Республики Башкортостан |  |  |  |
| 7.4 | Бюджетные средства Муниципального Образования | 2674,17 |  | 2674,17 |
| 7.5 | Прочие источники финансирования |  |  |  |

5. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения   и   водоотведения

| № п/п | Наименование объекта централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | Фактический процент износа на момент разработки инвестиционной программы | Плановый процент износа объекта на момент завершения реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Водопроводные сети | 84% | 82% |
| 2. | Канализационные сети | 86% | 85% |

6.Перечень мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год начала реали-зациимеро-приятия | Год окончания реализации мероприя-тия |  | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименова-ние показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) |  | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприя-тия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем средств | источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.4.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция водопроводных сетей | Уменьшение износа сетей. Снижение аварий | г.Давлека- ново, ул.Д.Бедного |  |  | Материал Протяженность диаметр | км мм | Чугун 0,32 100 | п/э 0,32 110 | 2023 | 2023 |  | 695,49 | Бюджет МО |
| 3.1.2. | Реконструкция водопроводных сетей | Уменьшение износа сетей. Снижение аварий | г.Давлека- ново, от ВК №10 до ВК №12 по улице К.Маркса и от ВК №2 до ВК №17 по улице Энгельса |  |  | Материал Протяженность диаметр | км мм | Чугун 0,459 200 | п/э 0,459 215 | 2023 | 2023 |  | 2581,14 | Бюджет МО |
| 3.1.3 | Реконструкция водопроводных сетей | Уменьшение износа сетей. Снижение аварий | г.Давлека- ново,ул. Тимирязева |  |  | Материал Протяженность диаметр | км мм | Сталь 0,51 100 | п/э 0,51 110 | 2023 | 2023 |  | 844,25 | Бюджет МО |
| 3.1.4. | Реконструкция водопроводных сетей | Уменьшение износа сетей. Снижение аварий | Выполнение ремонтных работ с заменой погружных насосов на скважинах № 8,9,11 Южного водозабора и скважин № 28, 28А Курманкеев-ского водозабора |  |  | Материал Протяженность диаметр |  |  |  | 2024 | 2024 |  | 1219,35 | Бюджет МО |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | реконструкция трубопровода подачи воздуха к аэротенкам | улучшение качества | Давлеканово, улица Молодежная , д.22 Биологичес-кие Очистные Сооружения |  | Материал протяжен-ность диаметр |  |  |  |  | 2024 | 2024 |  | 2674,17 | Бюджет МО |
| ВСЕГО по группе 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120,90 | Бюджет МО |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2674,17 | Бюджет МО |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство ограждения 1-го пояса ЗСО по периметру Южного водозабора: | устранении выявленных нарушений и принятие мер по обеспечению безопасности источников и систем питьевого водоснабжения, предотвращения аварийных ситуаций ,снижения риска чрезвычайных иситуаций. |  | Северо-западная окраина г.Давлеканово | протяженность |  | П.м | 322 | 322 | 2024 | 2024 |  | 340,00 | Бюджет МО |
| .2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,00 | Бюджет МО |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж водопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по пункту 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8354,42 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5680,25 |  | Бюджет МО |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2674,17 |  | Бюджет МО |

7.График реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид работ | Годы реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал |  | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция водопроводных сетей | Ремонт-ные работы |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,49 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Реконструкция водопроводных сетей | Ремонт-ные работы |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2581,14 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Реконструкция водопроводных сетей | Ремонт-ные работы |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844,25 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Реконструкция водопроводных сетей | Ремонт-ные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1219,35 |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция канализацион-ных сетей | Ремонт-ные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2674,17 |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120,9 |  |  |  | 1219,35 |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2674,17 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство ограждения 1-го пояса ЗСО по периметру Южного водозабора: | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,00 |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,00 |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж водопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120,9 |  |  |  | 4233,52 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120,9 |  |  |  | 1559,35 |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2674,17 |  |

8. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

| Наименование показателя | Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы* |  |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, направленные на достижение данного показателя, тыс. руб. |  |  | Социально-экономический эффект (экономя) от проведенных мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2023 | 2024 | 2019 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 0,02 | 0,03 | 0,01 |  |  |  | Снижение себестоимости услуг за счет сокращения операционных расходов |
| удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 0,06 | 0,05 | 0,08 |  |  |  | Снижение себестоимости услуг за счет сокращения операционных расходов |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 0,0 | 0,05 | 0,05 |  |  |  | Снижение себестоимости услуг за счет сокращения операционных расходов |
| доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения | 0 | 0 | 0,005 |  |  |  | Снижение себестоимости услуг за счет сокращения операционных расходов |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м | 0,0 | 0,1 | 0,05 |  |  |  | Снижение себестоимости за счет сокращения расхода электроэнергии |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м | 0 | 0,01 | 0,01 |  |  |  | Снижение себестоимости за счет сокращения расхода электроэнергии |

*Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы рассчитывается как разница между достигнутым значением и предыдущим значением показателя

9. Расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на

период реализации инвестиционной программы.

Расчет надбавки к тарифам  на водоснабжение и водоотведение на период реализации

инвестиционной программы в  2023-2024гг.  не предусмотрен .

Директор  Давлекановского МУП "ГорКомСервис"                                    Юлков Н.А.