ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Совет городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения город Давлеканово  муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

## В соответствии со статьями 31, 32, 33  Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, с целью устранения разночтений в текстовой и табличной форме Правил землепользования и застройки городского поселения город Давлеканово и уточнения предельных размеров земельных участков, параметров разрешенного строительства, видов разрешенного использования земельных участков;

Совет городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

РЕШИЛ:

    - 1. Абзац 2 пункта 9.2 читать в новой редакции:

«Жилые зоны

В составе жилых зон выделены  следующие зоны:

Зона “Ж-1” - для застройки индивидуальными жилыми домами 1-2 этажа с площадью участка от 3 до 40 соток;

Зона “Ж-2” - для застройки жилыми малоэтажными домами 2-3 этажа коттеджного типа с площадью участка от 6 до 40 соток;

Зона “Ж-3” - для застройки жилыми малоэтажными домами 2-3 этажа многоквартирного типа с площадью участка от 10 соток и блокированного типа с площадью участка от 3 до 15 соток;

Зона «Ж-4» - для застройки жилыми многоэтажными домами 5 этажей с площадью участка от 15 соток».

2. Внести изменения в таблицу 2 Правил и добавить для территориальной

общественно-деловой зоны ОД-1 и жилой зоны Ж-4 условный вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «У» для вида разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1)

3.Таблицу 3 пункта 12.1 главы 12 Части III Правил «Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» читать в новой редакции:

| Зона | Минимальная /максимальная площадь (га) | Мини-мальная длина стороны по уличному фронту (м) | Минималь-ная ширина/ глубина (м) | Макси-мальный коэффи-циент за-стройки (%) | Мини-мальный коэффи-циент озелене-ния (%) | Максималь-ная высота здания до конька крыши (м) | Макси-маль-ная высота оград (м) | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж-1 |  |  |  |  |  |  |  | жилой дом – 3 м, общественные объекты, кроме учреждений образования и воспитания – 0 м, учреждения образования и воспитания: до красной линии -25м, до границ участка -12м. |
|  | 0,03/0,4 | 20 | 30 | 20 | 20 | 9 | 1.8-2.1 |  |
|  | индивидуальные гаражи для хранения автотранспорта на коллективной стоянке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,002/0,005 | 4 | 5 | 100 | - | 3 | - |  |
| Ж-2 |  |  |  |  |  |  |  | жилой дом: от внешних стен коттеджа до ограждения участка – 3 м, от красной линии улиц – 6м с учетом противопожарных и санитарных норм; хозяйственные постройки на участках коттеджной застройки (гаражи, бани, теплицы и т.п.) – 1м с учетом противопожарных и санитарных норм, от красной линии улиц – 6м; общественные объекты, кроме учреждений образования и воспитания-0м, учреждения образования и воспитания: до красной линии-25м, до границ участка-12 м. |
|  | 0,06/0,4 | 20 | 30 | 40 | 20 | 12 | 1.8-2.1 |  |
|  | индивидуальные гаражи для хранения автотранспорта на коллективной стоянке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,002/0,005 | 4 | 5 | 100 | - | 3 | - |  |
| Ж-3 | многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  | многоквартирный жилой дом: от красной линии улиц – 6м (со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования – 0м), до границы участка – 6м; блокированный жилой дом: до красной линии улиц-6м, до границы соседнего участка-3м с учетом противопожарных и санитарных норм; общественные объекты, кроме учреждений образования и воспитания-0м, учреждения образования и воспитания: до красной линии-25м, до границ участка-12 м. |
|  | 0,10/НР | 40 | 25 | 50 | 10 | 15 | - |  |
|  | блокированные дома |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,03/НР | 15 | 20 | 50 | 10 | 15 | 1,8 |  |
|  | индивидуальные гаражи для хранения автотранспорта на коллективной стоянке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,002/0,005 | 4 | 5 | 100 | - | 3 | - |  |
| Ж-4 | 0.15/НР | 45 | 35 | 60 | 10 | 20 | - | жилой дом – 6м; общественные объекты, кроме учреждений образования и воспитания-0м, учреждения образования и воспитания: до красной линии-25м, до границ участка-12 м. |
|  | индивидуальные гаражи для хранения автотранспорта на коллективной стоянке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,002/0,005 | 4 | 5 | 100 | - | 3 | - |  |
| ОД-1 | НР | НР | НР | 70 | 20 | 15 | 1.5 | НР с учетом противопожарных и санитарных норм |
| жилые дома | 0.10/НР | 40 | 25 | 50 | 10 | 15 | - | до границы участка -6м, до красной линии улиц-0м со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования |
| общ. объекты | НР | НР | НР | 70 | 20 | 18 | 1.5 | НР с учетом противопожарных и санитарных норм |
| ОД-2 | НР | НР | НР | 70 | 20 | 18 | 1.5 | НР с учетом противопожарных и санитарных норм |
| П-1 | НР | НР | НР | 60 | 40 | НР | НР | НР с учетом противопожарных и санитарных норм |
| П-2 | НР | НР | НР | 70 | 20 | 20 | 2 | НР с учетом противопожарных и санитарных норм |
|  | индивидуальные гаражи для хранения автотранспорта на коллективной стоянке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,002/0,005 | 4 | 5 | 100 | - | 3 | - |  |
| Р-1 | НР | НР | НР | 20 | 50 | 12 | 1.5 | НР с учетом противопожарных и санитарных норм |
| Р-2 | НР | НР | НР | 30 | 50 | 12 | 1.5 | НР с учетом противопожарных и санитарных норм |
| Р-3 | НР | НР | НР | НР | НР | НР | НР | НР с учетом противопожарных и санитарных норм |
| Р-4 | НР | НР | НР | 20 | 50 | 18 | 1.5 | НР с учетом противопожарных и санитарных норм |

НР - не регламентируется

Для территориальных зон Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4 показатели в столбцах 2,3,4 определены только для жилой застройки и индивидуальных гаражей для хранения автотранспорта на коллективных стоянках, для других видов разрешенного строительства не нормированы.